# 汇编语言作业1 Hello world 实验记录

本实验在 DOSBox 中分别采用“源码汇编并链接”和“用 DEBUG 的 E 命令直接写入内存”两种方式输出 Hello world!。两种方式均已实际运行，下面记录操作、结果，以及程序结构与常用寄存器的作用。

# 实验环境与结果

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 运行环境 | DOSBox 0.74；MASM 5.00；LINK 3.60；FreeDOS DEBUG 2.51 |
| 常规方式 | 汇编时 0 个警告、0 个严重错误；生成 HELLO.EXE 并输出 Hello world! |
| 直接写内存 | DEBUG 显示机器码与反汇编；执行后输出 Hello world!，正常结束，返回码 0000 |

# 一 常规方式

程序把以 $ 结束的字符串放在数据段，设置 DS 和 DX 后调用 DOS 的 21H 中断显示文字，最后以 4C00H 结束。

.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
HELLO DB 'Hello world!',0DH,0AH,'$'
.CODE
START:
    MOV AX,@DATA
    MOV DS,AX
    LEA DX,HELLO
    MOV AH,09H
    INT 21H
    MOV AX,4C00H
    INT 21H
END START

masm HELLO.ASM;
link HELLO.OBJ;
HELLO.EXE
debug HELLO.EXE
u

反汇编中可看到 B409 对应 MOV AH,09，CD21 对应 INT 21，B8004C 对应 MOV AX,4C00。MOV AX,@DATA 中的数据段值由 EXE 装载时确定，因此每次运行的具体段地址可能不同。

图 1  常规方式的运行结果与 DEBUG 反汇编

# 二 DEBUG 直接写内存

启动 DEBUG 后，用 E 命令将 14 字节程序写到 CS:0100，再将 15 字节字符串写到 CS:010E。U 命令查看指令，D 命令查看数据，G 命令从 0100 开始执行。

e cs:0100 0e 1f ba 0e 01 b4 09 cd 21 b8 00 4c cd 21
e cs:010e 48 65 6c 6c 6f 20 77 6f 72 6c 64 21 0d 0a 24
u cs:0100
d cs:010e
g=0100

实际运行记录节选如下。段地址 0724 只属于本次运行；关键是偏移地址及其对应的字节。

程序在 010C 的 INT 21H 后结束；010E 起是文字数据。若 U 命令继续显示 010E 后的“指令”，那只是把数据字节误按指令解读。字符串尾部的 0D、0A 用于换行，24 是字符 $ 的 ASCII 码。

0724:0100 0E       PUSH CS
0724:0101 1F       POP DS
0724:0102 BA0E01   MOV DX,010E
0724:0105 B409     MOV AH,09
0724:0107 CD21     INT 21
0724:0109 B8004C   MOV AX,4C00
0724:010C CD21     INT 21
0724:010E 48 65 ... 24   Hello world!..$
-g=0100
Hello world!
Program terminated normally (0000)

# 三 程序结构和寄存器

| 部分 | 作用 |
| --- | --- |
| .MODEL SMALL | 采用小内存模型，代码段和数据段分开。 |
| .STACK 100H | 为程序预留栈空间。 |
| .DATA 与 HELLO DB | 定义输出的字符串；$ 是 DOS 09H 功能识别的结束符。 |
| .CODE、START、END START | 定义程序指令和入口。 |

| 寄存器 | 在本实验中的作用 |
| --- | --- |
| CS 与 IP | CS 指向代码段，IP 指向下一条待执行指令；两者共同确定取指地址。 |
| DS | 指向数据段。常规方式从 @DATA 设置；直接方式用 PUSH CS、POP DS 令数据与代码共用一段。 |
| DX | 保存字符串的段内偏移地址；常规方式由 LEA 取得，直接方式为 010EH。 |
| AX 与 AH | AH=09H 时调用 INT 21H 输出字符串；AX=4C00H 时调用 INT 21H 结束程序。 |
| SP | 指向栈顶；直接方式的 PUSH CS 和 POP DS 会短暂使用栈。 |

两种方式的核心调用相同：让 DS:DX 指向以 $ 结尾的字符串，设置 AH=09H 后执行 INT 21H；随后设置 AX=4C00H 并再次执行 INT 21H。差别在于机器码来自汇编链接器，还是直接由 DEBUG 的 E 命令写入内存。